2020年浙江省科技进步奖推荐项目公示表

一、项目名称：

智能高速纸杯纸碗成型包装线

二、推荐单位及推荐意见

| 推荐单位 | 平阳县人民政府 |
| --- | --- |
| 推荐意见（限600字） |  |
| 成果“智能高速纸杯纸碗成型包装线”2017年列入浙江省新产品试制计划项目，通过浙江省技术市场促进会的新产品鉴定，该成果由自动检测剔废纸杯成型机、多功能外贴机、全自动包装机等组成；纸杯成型机优化了主传动机构、纸片输送器，提高了传动效率和生产速度；采用机器视觉、红外成像、压力检测和光电传感等装置，实现在线剔废、缺料保护、自动保压等功能；研制了多组成形生产连线包装的通讯接口与控制集成系统，满足大批量自动化生产要求。项目实施期间已获发明专利3项，软件著作权3件，实用新型4项,技术处国内同类产品领先水平。 成果完成单位“浙江新德宝机械有限公司”是目前国内最具影响力的龙头企业之一，2019年负责起草《纸杯外套机》浙江制造标准1项，本公司生产的隔热杯智能成型包装线被浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅认定为“2019年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品。 推荐该项目为省科技进步奖 二 等奖。 |  |

三、项目简介

主要技术内容、授权知识产权情况、技术指标、应用推广及取得的经济社会效益等（限1000字）

主要技术内容：1、设计了高效、高速、高精度的双盘式成型结构，多个工位集中在两个分度转盘上完成，既节约了成本，又提高了工位的工作精度。研制了纸杯成型智能控制器，开发了<纸杯成型、剔废、包装自动控制系统V1.0>，运用机电一体化技术，实现纸杯成型全过程在线监控。开发了基于互联网的应用端软件，开发了包装机原位智能传感器，将客户端模块嵌入智能控制器中，实现设备运行状态远程监控、故障信息远程报警、一般维护远程实施。 2、发明了图像检测剔废系统，开发了<基于图像的纸杯质量检测系统V1.0>软件，采用CCD影像检测技术，将破损、污点、成型缺陷和停机杯等废品检出，无需人工剔废，杜绝成品二次污染，保障了内杯质量及卫生条件。在卷口卷边的设备中增设卷口检测机构，用于检测卷口是否合格，通过提升装置将纸杯或纸碗顶出进行提升，纸杯或纸碗的卷口与浮动卷边盘上下分开脱离，检测相机检测拍照卷边的边缘成像清晰，以便检测更加准确，避免成像边缘和卷边转盘上的浮动卷边盘（或称卷边模）重叠导致无法准确判定卷口是否合格；开发了纸杯测漏检测机，用于检测纸杯是否泄漏、渗漏、渗水。能够与多台纸杯或纸碗生产设备进行联机，用于抽样检测纸碗或纸杯。检测机构检测方式多样，可以进行组合。 3、纸杯收集包装系统。经过检测的成品纸杯由各成型机成型后通过风动系统输送至收集装置，收集装置采用侧边整杯，各挡杯机构相互配合，理杯稳定，实现多台联机方案，可完成单一规格和多个规格纸杯或纸碗的联合集中收集，节省更多空间和人工成本； 授权知识产权： 申报项目已授权发明专利3件、实用新型专利4件、软件著作权3项，拥有全部的自主知识产权。 产品的主要技术指标：1）生产线所占空间：6000×3600×2900mm；2）机器组成：自动检测、剔废纸杯成型机，多功能外贴机，全自动包装机；3）产能：单杯最大6×120只/分钟，最大包装速度18包/分钟；4）产品合格率≥98%。 应用推广及取得的经济社会效益： 项目产品已销售800台，实现销售收入21158万元；据浙江森盟包装有限公司、海宁华隆纸制品有限公司等两家公司测算，平均每台设备制作的产品年销售额可达到179.60万元、税利29.60万元，按此推算，销售的设备共实现纸杯、纸碗销售超过14.37亿元、税利2.37亿元。

四、第三方评价

评价结论、检测结果等（限1200字）

一、科学技术成果鉴定证书验收意见： 浙江省技术市场促进会于2017年12月31日在平阳组织召开了由浙江新德宝机械有限公司承担的省级新产品试制计划项目“智能高速纸杯纸碗成型包装线”（计划编号：2017D60SA378672）鉴定会。鉴定委员会听取了产品研制和技术工作总结、产品检测、科技查新及用户使用意见等报告，审查相关资料，察看了生产线运行视频。经讨论，形成鉴定意见如下： 1、提供鉴定的资料齐全、规范，符合鉴定要求。 2、项目产品由自动检测剔废纸杯成型机、多功能外贴机、全自动包装机等组成；纸杯成型机优化了主传动机构、纸片输送器，提高了传动效率和生产速度；采用机器视觉、红外成像、压力检测和光电传感等装置，实现在线剔废、缺料保护、自动保压等功能；研制了多组成形生产连线包装的通讯接口与控制集成系统，满足大批量自动化生产要求。产品的相关技术已获得实用新型专利3项，处国内同类产品领先水平。 3、产品经浙江省包装机械产品质量检验中心检测，所测指标符合Q/ZDBJ 018-2017《智能高速纸杯纸碗成型包装线》的要求。经用户使用，反映良好，具有较好的经济和社会效益。 4、企业已通过ISO9001∶2008质量管理体系认证，其生产设备、工艺工装和检测手段能满足批量生产要求。 鉴定委员会认为，该产品的研制是成功的，同意通过鉴定。 二、浙江省包装机械产品质量检验中心检测报告结果： 1）生产线所占空间：6000×3600×2900mm；2）机器组成：自动检测、剔废纸杯成型机，多功能外贴机，全自动包装机；3）产能：单杯最大6×120只/分钟，最大包装速度18包/分钟；4）产品合格率≥98%。 三、浙江省科技信息研究院查新结论： 经比较分析，委托项目智能高速纸杯纸碗成型包装线，测漏检测机构中，纸杯先通过注液装置进行注液，然后进行加压保压，在加压保压的过程中进行压力传感器检测压力或/和红外线感应装置检测热成像，接着进行抽液，然后还可以通过照相机检测装置拍照比对，具有一定特点。

五、推广应用情况、经济效益和社会效益

1、完成单位直接经济效益

| 单位名称 | 新增应用量 |  |  | 新增销售收入（单位：万元） |  |  | 新增税收（单位：万元） |  |  | 新增利润（单位：万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 浙江新德宝机械有限公司 | 216 | 222 | 362 | 5,593.94 | 5,789.69 | 9,774.22 | 321.07 | 212.88 | 399.41 | 342.70 | 337.52 | 977.89 |
| 合 计 | 216 | 222 | 362 | 5,593.94 | 5,789.69 | 9,774.22 | 321.07 | 212.88 | 399.41 | 342.70 | 337.52 | 977.89 |
|  | 800 |  |  | 21157.85 |  |  | 933.36 |  |  | 1358.11 |  |  |

2．推广应用情况和经济效益（非完成单位）

| 应用单位名称 | 起止 时间 | 单位联系人、电话 | 新增应用量 |  |  | 新增销售收入(万元) |  |  | 新增税收(万元) |  |  | 新增利润(万元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3．社会效益和间接经济效益（限600字）

一、社会效益：

1、该项目产品的开发应用与其成果产品化规模生产，因其在制造过程中与相关产品有着很大关联性，如光电传感元器件、电子电器、金属、冷作成型等各产业，由此它的成功开发可同时带动和促进这些相关产业的同步发展。项目实施后，增加员工30多人，解决社会部分人员就业问题。

2、该产品已获得了多项发明专利和实用新型专利，通过2017年度浙江省新产品认定，客观反映了该设备的先进性和创新性，对当地机械设备品牌建设发挥了较大的引领作用。

3、本项目已通过省级新产品鉴定项目验收，其技术处于国内同类产品领先水平，提高了我国纸杯包装机械行业的技术水平和自动化程度。

4、产品投入市场后，以其新颖的结构、卓越的性能、较高的性价比而深受国内外用户的欢迎。产品各项技术指标达到设计要求，投产以来创造了很好的经济效益。

二、间接经济效益：

本项目产品目前已销售800台，实现销售收入21158万元；据浙江森盟包装有限公司、海宁华隆纸制品有限公司等两家公司5台设备进行测算，平均每台设备制作的产品年销售额可达到179.60万元、税利29.60万元，按此推算，销售的设备共实现纸杯、纸碗销售超过14.37亿元、税利2.37亿元。

六、主要完成人员情况

| 排名 | 姓名 | 行政 职务 | 技术 职称 | 现从事 专业 | 工作单位 | 二级 单位 | 完成 单位 | 对本项目主要科技创新的创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 戴道金 |  |  | 机械设计 | 新德宝公司 | 技术部 | 新德宝公司 | 全面负责项目的设计、实施和推广应用，参与发明专利制定； |
| 2 | 彭自良 |  |  | 机械设计 | 新德宝公司 | 技术部 | 新德宝公司 | 参与发明专利制定，协助项目负责人开展关键技术攻克； |
| 3 | 何鹏启 |  |  | 机械设计 | 新德宝公司 | 技术部 | 新德宝公司 | 参与发明专利制定，协助项目负责人开展项目产品功能的完善； |
| 4 | 周建修 |  |  |  | 新德宝公司 | 技术部 | 新德宝公司 | 关键零部件的参数设计和优化； |
| 5 | 陈强 |  |  |  | 新德宝公司 | 技术部 | 新德宝公司 | 机电系统设计，完善项目具有主从结构的控制系统； |
| 6 | 张辉 |  |  | 机械设计 | 新德宝公司 | 技术部 | 新德宝公司 | 参与设备样机制造，检验检测； |

七、主要完成单位情况

| 排名 | 单位名称 | 对本项目的支撑作用情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浙江新德宝机械有限公司 | 主持研制及产业化开发 |

八、主要知识产权证明目录（和论文专著数量总和不超过10件）

| 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 权利人 | 发明人（培育人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发明专利 | 一种具有自动检测、剔除废杯功能的纸杯机 | 中国 | ZL201310045239.6 | 2014-12-17 | 浙江新德宝机械有限公司 | 戴道金 |
| 发明专利 | 立式纸杯或纸碗成型设备的防掉杯机构 | 中国 | ZL201710016345.X | 2017-01-10 | 浙江新德宝机械有限公司 | 戴道金；彭自良； |
| 发明专利 | 纸杯或纸碗包装线 | 中国 | ZL201710766955.1 | 2017-08-31 | 浙江新德宝机械有限公司 | 戴道金；彭自良；何鹏启； |
| 实用新型 | 纸杯或纸碗包装传送机构 | 中国 | ZL201721101475.5 | 2017-08-31 | 浙江新德宝机械有限公司 | 戴道金；彭自良；何鹏启； |
| 实用新型 | 纸杯或纸碗收集装置 | 中国 | ZL201721101526.4 | 2018-03-20 | 浙江新德宝机械有限公司 | 戴道金；彭自良；何鹏启； |
| 实用新型 | 纸杯或纸碗剔废装置 | 中国 | ZL201620970807.2 | 2017-02-22 | 浙江新德宝机械有限公司 | 戴道金；彭自良；何鹏启； |
| 实用新型 | 纸杯（碗）机测漏检测机 | 中国 | ZL201621137059.6 | 2017-04-12 | 浙江新德宝机械有限公司 | 戴道金；彭自良；黄有余； |
| 软件著作权 | <基于图像的纸杯质量检测系统V1.0> | 中国 | 2014SR069142 | 2013-07-18 | 浙江新德宝机械有限公司 | 浙江新德宝机械有限公司 |
| 软件著作权 | <纸杯成型、剔废、包装自动控制系统V1.0> | 中国 | 2014SR067793 | 2013-09-25 | 浙江新德宝机械有限公司 | 浙江新德宝机械有限公司 |
| 软件著作权 | <基于GSM的纸杯机使用状态远程管理系统及其终端模块V2.0> | 中国 | 2014R11L076439 | 2013-09-18 | 浙江新德宝机械有限公司 | 浙江新德宝机械有限公司 |

九、代表性论文专著目录（和知识产权数量总和不超过10件）

| 作 者 | 论文专著名称/刊物 | 年卷期 页码 | 发表 时间 （年、月） | SCI他引次数 | 他引 总次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计: |  |  |  |  |  |

承诺：上述第八、九部分的知识产权、论文、专著用于报奖的情况，已征得未列入项目完成单位或完成人的发明人（培育人）、权利人、作者的同意。

十、完成人合作关系说明（附签字扫描件，格式参考推荐手册第95、96页）

1、共同完成省新产品试制计划项目

戴道金、彭自良、陈强、张辉、周建修

2、共同完成发明专利

戴道金；彭自良；何鹏启

3、共同完成实用新型专利

戴道金；彭自良；何鹏启；黄有余；

承诺：本人作为项目第一完成人，对本项目完成人合作关系及上述内容的真实性负责，特此声明。

第一完成人签名：

完成人合作关系情况汇总表

| 序号 | 合作方式 | 合作者 | 合作时间 | 合作成果 | 证明材料编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共有知识产权 | 戴道金、彭自良、陈强、张辉、周建修 | 2017-2019 | 省新产品试制计划项目 | 1 |  |
| 2 | 共有知识产权 | 戴道金 | 2014-2019 | 一种具有自动检测、剔除废杯功能的纸杯机 | 2 |  |
| 3 | 共有知识产权 | 戴道金；彭自良 | 2017-2019 | 立式纸杯或纸碗成型设备的防掉杯机构 | 3 |  |
| 4 | 共有知识产权 | 戴道金；彭自良；何鹏启 | 2017-2019 | 纸杯或纸碗包装线 | 4 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |